安庆市第一人民医院手皮肤消毒液采购项目采购需求

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数） | 规格 | 单价限价/元 | 单位 | 3年预估年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇或复合醇手消毒液（水剂） | 1、主要有效成分：乙醇或复合醇 复合醇包括：1、乙醇+聚六亚甲基双胍盐酸盐； 或2、乙醇+葡萄糖氯已定； 或3、乙醇+过氧化氢； 或4、乙醇+ 异丙醇/正丙醇。 其中，单独乙醇配方，乙醇含量大于60%；复合醇中聚六亚甲基双胍盐酸盐含量大于0.3%；葡萄糖氯已定含量大于1.0%，过氧化氢含量大于0.1%；异丙醇/正丙醇含量大于4.0%。 2、气味：气味适宜，无明显刺激性异味； 3、干燥时间：速干，具体时间投标方提供测试数据； 4、急性经口毒性试验：实际无毒； 5、多次完整皮肤刺激试验：无刺激、无过敏、无致癌风险； 6、pH值要求：应在产品标识值±1.0范围内； 7、微生物杀灭要求： （1）卫生手消毒剂：按产品说明书规定的作用时间（通常≤1min），能有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等标准实验菌株，杀灭对数值≥5.00（即杀灭率≥99.999%）； （2）外科手消毒剂：按产品说明书规定的作用时间（通常≤3min），能有效杀灭上述标准实验菌株，杀灭对数值≥5.00。 使用时，手部采样菌落总数应符合WS/T 313-2019《医务人员手卫生规范》的要求（卫生手消毒≤10CFU/cm²，外科手消毒≤5CFU/cm²）。 8、产品有效期≥24个月（稳定性检测应符合GB 27950-2020附录A要求），开启有效期不小于90天； 9、包装材料：避光、密封、防潮，材质与内容物相容，无有害物质溶出； | ≤60ml | 7.5 | 瓶 | 600 | / |
|  |  |  | ≥100ml≤250ml | 13 | 瓶 | 60 |  |
|  |  |  | 500ml | 17 | 瓶 | 60 |  |
|  |  |  | 1000ml | 50 | 瓶 | 72 |  |
| 2 | 醇或复合醇手消毒液（凝胶型） |  | ≤60ml | 7.5 | 瓶 | 60 |  |
|  |  |  | ≥100ml≤250ml | 13 | 瓶 | 240 |  |
|  |  |  | 500ml | 17 | 瓶 | 10008 |  |
|  |  |  | 1000ml | 50 | 瓶 | 1479 |  |
| 说明： 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，投标产品必须完全符合《手消毒剂通用要求》GB 27950-2020 及其引用标准的所有条款，提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。 2、本项目涉及到消字号产品投标时和中标后都需要提供生产厂家的消毒产品生产企业卫生许可证和产品卫生安全评价报告（含合格检验报告）。依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。 3、供货要求：免费配送挂架，外科手消为脚踩式，中标人根据招标人通知的品种和数量送货，随要随送，并按照招标人要求送至指定地点，负责运输、上架，摆放整齐。 4、本项目一次性规划，分步实施，按实结算，本项目三年预计使用量仅供投标人参考。 5、货物需求表中数量为预计采购量，实际以采购人需求为准。采购人无法预计也无法保证中标人在供货期内所获得的业务量，中标人自负盈亏。 |  |  |  |  |  |  |  |